|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ.C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | РД | 1 | 4 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Спецификации оборудования , изделий и материалов | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Кол | Масса едини- цы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль газового пожаротушения в шкафу в комплекте с переходным выходным штуцером, РВД, ЗПУ | 1МП (60-60-25) |  |  | к-т | 1 |  |  |
| 2 | Модуль на раме (резерв) | 1МП (60-60-25) |  |  | к-т | 1 |  |  |
| 3 | Хладон 125ХП ТУ2412-043-00480689-96 (основной запас) |  |  |  | кг | 52 |  |  |
| 4 | Хладон 125 ХП ТУ2412-043-00480689-96 (резерв) |  |  |  | кг | 52 |  |  |
| # 5 | # Насадок с радиальным истечением струи для хладона 125ХП (1 – запас) | НГ2.1-127-1/2”-H |  |  | шт. | 5 |  |  |
| # 6 | Пробка для испытаний 1/2” с прокладкой |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| # 7 | Штуцер для установки СДУ в комплекте с муфтой |  |  |  | К-т | 1 |  |  |
| # 8 | Отвод Dн36 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| # 9 | Отвод Dн20 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| # 10 | Переход приварной 42-36 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| # 11 | Трубы стальные ГОСТ 8734-75 Ф42х3,5 |  |  |  | м | 2 |  |  |
| # 12 | Трубы стальные ГОСТ 8734-75 Ф35х3,0 |  |  |  | м | 6 |  |  |
| # 13 | Трубы стальные ГОСТ 8734-75 Ф27х2,8 |  |  |  | м | 14 |  |  |
| # 14 | Трубы стальные ГОСТ 8734-75 Ф20х2,8 |  |  |  | м | 6 |  |  |
| # 15 | # Насадок с радиальным истечением струи для хладона 125ХП (1 – запас) | НГ3.1-127-1/2”-H |  |  | шт. | 5 |  |  |
| # 16 | Устройство для крепления труб Dн20…Dн50 к перекрытию (в комплекте анкер забивной М8, хомут 1 1/4” с гайкой М8, шпилька резьбовая М8х1000) |  |  |  | К-т | 17 |  |  |